Dustbin code

#include <Servo.h>

Servo servo1;

// -------- PINS -------

const int trigPin = 11;

const int echoPin = 12;

const int servoPin = 6;

const int moisturePin = A0;

// -------- VARIABLES -------

long duration;

float distance;

int moistureValue;

bool systemBusy = false;

unsigned long actionStartTime = 0;

// -------- SETUP -------

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

servo1.attach(servoPin, 500, 2400); // stable PWM range

servo1.write(90);  // Center position

Serial.println("=================================");

Serial.println(" SMART DUSTBIN SYSTEM STARTED ");

Serial.println("=================================");

}

// -------- FUNCTION: GET AVERAGE DISTANCE -------

float getDistance()

{

float total = 0;

for (int i = 0; i < 3; i++)

{

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

duration = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000);

if (duration == 0)

return -1;

total += duration * 0.0343 / 2;

delay(10);

}

return total / 3; // average of 3 readings

}

// -------- FUNCTION: GET AVERAGE MOISTURE -------

int getMoisture()

{

long total = 0;

for (int i = 0; i < 5; i++)

{

total += analogRead(moisturePin);

delay(5);

}

return total / 5;

}

// -------- SERVO SMOOTH MOVE -------

void moveServoSmooth(int targetAngle)

{

int currentAngle = servo1.read();

if (currentAngle < targetAngle)

{

for (int pos = currentAngle; pos <= targetAngle; pos++)

{

servo1.write(pos);

delay(5);

}

}

else

{

for (int pos = currentAngle; pos >= targetAngle; pos--)

{

servo1.write(pos);

delay(5);

}

}

}

// -------- LOOP -------

void loop()

{

if (systemBusy)

{

if (millis() - actionStartTime > 3000)

{

Serial.println("Closing Lid...");

moveServoSmooth(90); // Return to center

systemBusy = false;

Serial.println("System Ready Again");

Serial.println("---------------------------------");

}

return;

}

distance = getDistance();

if (distance == -1)

{

Serial.println("Ultrasonic Error - No Echo");

delay(300);

return;

}

Serial.print("Distance: ");

Serial.print(distance);

Serial.println(" cm");

// Object Detection Range

if (distance < 20 && distance > 3)

{

Serial.println("Object Detected!");

delay(500); // small stability delay

moistureValue = getMoisture();

Serial.print("Moisture Value: ");

Serial.println(moistureValue);

if (moistureValue < 600)

{

Serial.println("WET Waste Detected");

Serial.println("Opening Wet Side...");

moveServoSmooth(140);

}

else

{

Serial.println("DRY Waste Detected");

Serial.println("Opening Dry Side...");

moveServoSmooth(40);

}

actionStartTime = millis();

systemBusy = true;

}

delay(300);

}